	
	2 ten WLAN Router installieren ( Accesspoint)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Router
	
	
	
	
	
	
	
	2. Router
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	WAN
	 
	LAN
	 
	
	
	 
	WAN
	 
	LAN
	 
	
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	DSL
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	LAN Verbindung
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Um eine 2. WLAN Router hinter einen bestehenden Router zu schalten, muß man wie folgt vorgehen:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Beispielkkonfiguration ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Router ; DHCP „Ein“ ; IP Adresse 192.168.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Router ; DHCP „Aus“ ; IP Adresse 192.168.2.100 fest eingestellt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Verbindung der Router LAN zu LAN mittels Kabel
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Im 2. Router WLAN „Ein“ ; Verschlüsselung „Aktiv“ ( WPA oder WPA2 )
	
	
	
	

	
	SSID eintragen ( Name des 2. Routers )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fertig
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


