Fritz!Box 7590 aktivieren

Power/DSL-LED blinkt von Anfang bis Ende ununterbrochen.

Alternatives Kabel getestet – Werkseinstellungen zurückgesetzt – andere Fritz!Box 7390 arbeitet einwandfrei – Fritz!Box 7590 wurde von AVM ausgetauscht, Fehler blieb der gleiche.

1. SIP bei NetCologne abholen

  - Von NetCologne SIP-Daten öffnen + neues Kennwort generieren.

- FB in Betrieb nehmen

  - Netzstecker Power/DSL blinkt

  - DSL-Anschluss (RJ11) mit Telefondose, Mitte (TAE) verbinden.

  - Seitlichen TAE-Anschluss mit LAN-Port-Nr. 5 (WB) verbinden.

  - Smartphones mit WLAN-Netzwerkschlüssel anmelden

  - LAN 1 umstecken.

  - FB am PC aufrufen und anmelden

    - Einstellungen > erweiterte Einstellungen (ganz unten links)

- Internetzugang einrichten

  - Weitere Internetanbieter: „NetCologne / Net Aachen“ mit VDSL auswählen

  - Zugangsdaten auswählen
Die von NetCologne mit dem ersten Vertrag mitgeteilt
Benutzername: nc-blablabla@netcologne.de 
Kennwort: blabla

  - Überprüfen, ob

    - die Ipv6 Unterstützung aktiviert ist – entsprechend geändert.

    - die native Ipv6-Anbindung für den Internetzugang verwendet wird – entsprechend geändert,

    - die Ipv4-Verbindung über DS-Lite hergestellt ist – entsprechend geändert

    - die AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermittelt wird – entsprechend geändert.

    - Zusätzliche Einstellungen:

      - Globale Adresse automatisch aushandeln – „Markiert“ gelassen

      - DHCPv6 Rapid Commit verwenden, - Haken stehen gelassen

      - Länge (LAN-präfix) auf 62 Bit gelassen

      - MTU manuell einstellen – auf Standardvorgabe 1280 Byte gelasssen

      - Verbindung dauerhaft halten – so gelassen

      - Internetzugang über Fritz!Box – so gelassen.

    - Bei den folgenden Einstellungen war ich mir nicht sicher, was ich da wählen soll

      - VLAN = 20

      - PBit = 	  6

      - Haken bei „Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)

      - VPI =	  8

      - VCI =	35

      - „Werden Zugangsdaten benötigt?

        - „Nein“ markiert
Wählen Sie diese Option nur dann, wenn Sie für die separate Telefonverbindung keine Zugangsdaten....

        - „IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen“ Markiert.

  - Nachdem alle Daten eingetragen und überprüft sind, die Option „Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen“ auswählen und auf „Weiter“ klicken.

Internetverbindung fehlgeschlagen. Lt. DSL-Test sollen die ersten 200 m in Ordnung sein. Ich soll mich an den DSL-Anbieter wenden.

    - Über eine aktive Internetverbindung (Handy) kann man die NetCologne-Seite für die SIP-Daten erreichen und die Daten nochmals überprüfen.
https://sso.netcologne.de/cas/login?service=https%3A%2F%2Feinstellungen.netcologne.de%2FVoice-Control-Panel%2F

- Telefonie einrichten

  - Auf „Telefonie“ > „Eigene Rufnummer“ > Neue Rufnummer klicken

    - Die Option „Internetrufnummer“ aktivieren und bestätigen

  - In der Ausklappliste „andere Anbieter“ auswählen.

    - Rufnummer für die Anmeldung eintragen
 – ohne führende Null bei der Ortsvorwahl.

    - Interne Rufnummer in der Fritz!Box eintragen 
– ohne Ortsvorwahl.

  - Die SIP-Daten von NetCologne eintragen:

    - SIP-Username: Telefonnummer mit ortsvorwahl ohne führende Null@sip.netcologne.de

    - SIP-Passwort: xyzxyz- wie auf der NetCologne-Seite für SIP Daten generiert.

    - SIP-Registrar: sip.netcologne.de

    - SIP-Proxy: sip.netcologne.de

    - „Weiter“ anklicken und den Anweisungen des Assistenten folgen.
Prüfung fehlgeschlagen

    - Weitere Einstellungen

      - DTMF-übertrag automatisiert – so belassen

      - Anmeldung immer über Internet – so belasssen

      - „Internet-Telefonie-Anbieter:

        - nur via IPv4) - getestet, Prüfung fehlgeschlagen

        - Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen – so belassen

DSL-Test der Fritz!Box, verkürztes Ergebnis, wie unter 3.4.: „Auf den ersten 200 m Leitung keine Probleme festgestellt. Setzen Sie sich mit Ihrem Anbieter in Verbindung

Bei dem Abschnitt „Telefonie“ wurden folgende Einstellungen nicht überprüft (sieh auch Internetbeitrag „NetCologne VOIP/SIP auf Fritzbox einrichten von Christian, 17. Mai 2017 für Fritz!Box 7490 - dfxnetwork.org

AVM-Vorschlag für die Fehleranalyse bei 7590 – „Power-LED blinkt“

- Fehlermeldung lautet „DSL-Verbindung gestört.“, nicht „DSL-antwortet nicht.“

- Störsicherheit muss nicht geändert werden. Ist für alle Einstellungen auf „maximaler Performance“.

- „Inhalt“ > „Fritz!Box Support“ > „DSL-Leitungstest“ muss mind. 5 Minuten offline sein (Box vom Strom trennen) wenn er durchführt werden soll.

- AVM schlägt vor, nur Strom und DSL-Verbindung mit der 7590 erzustellen. Wenn nach 10 Minuten die Power-LED dauerhaft leuchtet, soll die Verbindung hergestellt sein.